- OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática para a inspeção de embalagens cosméticas, a fim de garantir a qualidade e conformidade com os padrões especificados e assegurar que os produtos atendam aos modelos definidos pela Full Service Trading Ltda e pelo cliente.

- CAMPO DE APLICAÇÃO:

Setor de Garantia de Qualidade

Setor de Recebimento e Conferência de Carga

- REFERÊNCIA:

NORMA MIL-STD-105E

NBR 5426

ISO 2248

ASTM D5276

L 001 – Check List Qualidade

PQ 001 – Roteiro de Inspeção

- TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Lote - É um conjunto de unidades do produto, do qual a amostra é retirada e inspecionada para determinar o cumprimento com o critério de aceitação.

C – Conforme

NC – Não conforme

NA – Não Aplicável

- DESCRIÇÃO:

5.1 Configuração do Plano de Inspeção por Amostragem (ABNT NBR 5426)

5.1.1 Níveis de inspeção adotados

- Inspeção Geral – Nível I: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas (visual/dimensional e checks funcionais simples).

- Inspeção Geral – Nível II: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas (visual/dimensional e checks funcionais simples). Quando houver histórico de não conformidades em lotes anteriores.

- Inspeção Especial – S2: aplicada a ensaios destrutivos, mais caros ou que consumam amostra.

- 5.1.2 NQA por classe de defeito

Crítico: NQA 0,40%

Grave: NQA 1,5%

Tolerável: NQA 4,0%

Regra “pergunta sim/não”

Classifique o defeito respondendo:

1) Há risco de segurança/contaminação/vazamento/violação/rastreabilidade obrigatória?
Sim = Crítico (0,40%)

2) Não é crítico, mas compromete função/montagem/vedação (ou estética forte com chance alta de reclamação)?
Sim = Grave (1,5%)

3) Se não compromete nada disso e é apenas estética leve/pequena variação aceitável
Tolerável (4,0%)

5.1.3 Regime e tipo de plano

- Regime padrão: Normal

- Tipo padrão: Plano simples

  - Fazer a inspeção/controle de qualidade:

5.2.1    Inspeção Visual

- Verificar a integridade das embalagens, verificar se há rachaduras, amassados, arranhões ou outros danos físicos.

- Verificar sujidades e contaminação.

- Verificar transparência e coloração, se há manchas ou borrões, fazer comparativo com o padrão aprovado e com o Guia Pantone 2025.

- Verificar a selagem e fechamento, se as tampas, válvulas, lacres e outros mecanismos estão funcionando corretamente.

- Conferir código de barra, validade e lote quando aplicável.

- Verificar rotulagem e impressão, o texto deve ser legível sem borrões.

    - Teste Dimensional

- Confirmar se as dimensões da embalagem estão em conformidade com o projeto técnico ou desenho do fornecedor, verificando os parâmetros críticos aplicáveis, como altura total, diâmetro, espessura da parede, diâmetro do gargalo, altura da rosca entre outros.

      - Volumetria: Verificar a volumetria, se a embalagem comporta o volume declarado, sem transbordar ou comprometer a vedação.

- Método: Encher com água deionizada até a capacidade máxima segura e medir com a balança de precisão ou proveta de vidro graduada.

      - Peso da Embalagem: Avaliar a padronização de peso, o que pode indicar variações no processo de fabricação. Com o auxílio de uma balança de precisão.

      - Tamanho da Embalagem: Verificar as medidas da embalagem com auxílio de paquímetro digital.

        - Verticalidade e Estabilidade: Verificar se a embalagem permanece em pé corretamente e com estabilidade em uma superfície plana.

        - Circularidade e Ovalização: Verificar se o corpo da embalagem mantém simetria adequada para compatibilidade com tampas, válvulas ou rótulos.

        - Espessura da Parede: Avaliar a uniformidade da parede da embalagem, especialmente em frascos soprados com auxílio de um micrômetro.

    - Teste Olfativo

- Não deve apresentar odor que indique contaminação.

    - Testes Funcionais

- Verificar a facilidade de abrir e fechar a embalagem sem comprometer sua integridade.

- Testar se válvulas ou sprays funcionam adequadamente, assim como outros mecanismos passíveis de defeitos.

- Testar mecanismo de sobe e desce (deve subir e descer facilmente e de forma retilínea)

- Verificar sistema de fechamento e vazamento.

- Verificar resistência da embalagem através do “drop test”.

      - Drop Test:

- Preparação

•	Fechar corretamente a embalagem como se estivesse pronta para o mercado.

- Altura da Queda

•	Geralmente entre 0,50m e 1,0m, simulando a queda de uma prateleira ou da mão do consumidor ou durante o transporte), para embalagens até 9,0Kg.

•	Pode variar conforme normas internas da empresa ou padrões do mercado.

- Superfície de Impacto

•	Piso rígido, como concreto ou madeira compensada, para simular quedas reais.

- Posições de Queda (Testar diferentes ângulos)

•	Tampa para baixo: verifica se a tampa resiste ao impacto e se não há vazamento.

•	Horizontal (de lado): testa rachaduras ou quebras na lateral.

•	Base para baixo: verifica a resistência da parte inferior.

- Número de Repetições

•	Normalmente, 3 a 5 quedas por amostra para garantir a confiabilidade.

Critérios de Aprovação

•	Sem vazamentos após a queda.

•	Sem quebras ou rachaduras que comprometam o uso.

•	Tampa e válvulas ainda funcionais.

•	Rótulo e serigrafia intactos (se aplicável).

- DOCUMENTAÇÃO:

Registrar as análises realizadas e anotar se a carga está conforme ou não conforme. Em caso de não conformidade prosseguir com as ações corretivas necessárias.

Anexar fotos e evidências para referência futura.

- CONCLUSÃO:

As amostras inspecionadas e aprovadas são reembaladas nas caixas de origem e enviadas ao cliente. As caixas inspecionadas receberão uma etiqueta de identificação com os dizeres “caixa inspecionada” com data e nome do responsável pela inspeção.

- CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do registro: IT 001 – Inspeção / Registro de Embalagem

Responsável pela coleta: Membros da Qualidade

Responsável pelo acesso: Gestor da Garantia da Qualidade

Local do arquivamento: Computador primário, HD externo e em nuvem

Forma de armazenamento: Meio físico (papel por 1 ano) e eletrônico (digitalizado por 4 anos)

Tempo de guarda: 5 anos

9. ANEXOS:

NA

REGISTRO DE INSPEÇÃO

IT 001 – Inspeção / Registro de Embalagem

Referência: PQ 001 – Roteiro de Inspeção  ·  IT 001 – Inspeção / Registro de Embalagem

IDENTIFICAÇÃO

| Produto / descrição |  | Código do cliente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  | Processo FST |  |
| Nota fiscal |  | Lote |  |
| Material |  | Capacidade |  |
| Origem |  | Transporte |  |
| Quantidade recebida |  | Quantidade por caixa |  |
| Nº de caixas recebidas |  | Chegada no CD |  |
| Data da inspeção |  |  |  |

PLANO DE AMOSTRAGEM – ABNT NBR 5426

| Nível de inspeção | ( ) Nível I ( ) Nível II ( ) Especial S2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade amostrada |  | Caixas avaliadas |  |

| Tamanho do lote | Nível I – NQA 1,5% |  |  | Nível II – NQA 1,5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código | Amostra | Ac / Re | Código | Amostra | Ac / Re |
| 281 – 500 unidades | F | 20 | 1 / 2 | H | 50 | 2 / 3 |
| 501 – 1.200 unidades | G | 32 | 1 / 2 | J | 80 | 3 / 4 |
| 1.201 – 3.200 unidades | H | 50 | 2 / 3 | K | 125 | 5 / 6 |
| 3.201 – 10.000 unidades | J | 80 | 3 / 4 | L | 200 | 7 / 8 |
| 10.001 – 35.000 unidades | K | 125 | 5 / 6 | M | 315 | 10 / 11 |
| 35.001 – 150.000 unidades | L | 200 | 7 / 8 | N | 500 | 14 / 15 |
| Acima de 150.000 unidades | M | 315 | 10 / 11 | P | 800 | 21 / 22 |

| Caixas recebidas | 1 | 2 | 3 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | 21 – 30 | 31 – 42 | 43 – 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caixas a avaliar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

VERIFICAÇÕES

| Nº | Análise | Tipo de teste | C | NC | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantidade (a quantidade deve estar de acordo com a NF) | Visual |  |  |  |
| 2 | Integridade Física (sem amassados, arranhões, etc) | Visual |  |  |  |
| 3 | Sujidades/Contaminação | Visual |  |  |  |
| 4 | Coloração/Transparência (a cor deve ser igual ao padrão aprovado, sem manchas, etc) | Visual |  |  |  |
| 5 | Código de barras (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 6 | Valide/Lote | Visual |  |  |  |
| 7 | Rotulagem/Impressão (não deve apresentar borrões, texto deve estar legível) | Visual |  |  |  |
| 8 | Volumetria/Capacidade | Dimensional |  |  |  |
| 9 | Peso | Dimensional |  |  |  |
| 10 | Tamanho (altura) | Dimensional |  |  |  |
| 11 | Verticalidade (alinhamento: se está reta ou torta) /Estabilidade (capacidade de permanecer em pé sem cair) | Dimensional |  |  |  |
| 12 | Circularidade (diâmetro) / Ovalização | Dimensional |  |  |  |
| 13 | Espessura da Parede | Dimensional |  |  |  |
| 14 | Odor (não deve haver odor que indique contaminação e/ou degradação) | Olfativo |  |  |  |
| 15 | Temperatura e Umidade de armazenamento (quando aplicável) | Medição |  |  |  |
| 16 | Válvulas/SprayMecanismo de sobe e desce | Funcional |  |  |  |
| 17 | Fechamento/Trava/Vazamento/Torque | Funcional |  |  |  |
| 18 | Resistência (drop test) | Funcional |  |  |  |

C – Conforme · NC – Não conforme · NA – Não aplicável

ANÁLISES DIMENSIONAIS

| Componente / SKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Peso | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Volumetria / capacidade | Equipamento/Densidade: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Tamanho externo (altura) | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Espessura da parede | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Tamanho externo (largura) | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Diâmetro externo | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |

| Resultado dimensional | ( ) Aprovado ( ) Reprovado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

RESULTADO DA INSPEÇÃO

| Resultado final | ( ) APROVADO ( ) REPROVADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecionado por |  | Data |  |
| Responsável Técnico (nome/CRF) |  |  |  |
| Observação / conclusão |  |  |  |

FOTOS DA INSPEÇÃO

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
| --- | --- | --- |
| Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 |