- OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática para a inspeção de maquiagens, a fim de garantir a qualidade e conformidade com os padrões especificados e assegurar que os produtos atendam aos modelos definidos pela Full Brands pelo cliente.

- CAMPO DE APLICAÇÃO:

Setor de Garantia de Qualidade

Setor de Recebimento e Conferência de Carga

- REFERÊNCIA:

NORMA MIL-STD-105E

NBR 5426

ISO 2248

ASTM D5276

L 001 – Check List Qualidade

PQ 001 – Roteiro de Inspeção

- TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Lote - É um conjunto de unidades do produto, do qual a amostra é retirada e inspecionada para determinar o cumprimento com o critério de aceitação.

C – Conforme

NC – Não conforme

NA – Não Aplicável

- DESCRIÇÃO:

5.1 Configuração do Plano de Inspeção por Amostragem (ABNT NBR 5426)

5.1.1 Níveis de inspeção adotados

- Inspeção Geral – Nível I: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas (visual/dimensional e checks funcionais simples).

- Inspeção Geral – Nível II: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas (visual/dimensional e checks funcionais simples). Quando houver histórico de não conformidades em lotes anteriores

- Inspeção Especial – S2: aplicada a ensaios destrutivos, mais caros ou que consumam amostra (ex.: ruptura/pressão, cortes de solda, ensaios que inutilizam o pouch).

5.1.2 NQA por classe de defeito

Crítico: NQA 0,40%

Grave: NQA 1,5%

Tolerável: NQA 4,0%

Regra “pergunta sim/não”

Classifique o defeito respondendo:

1) Há risco de segurança/contaminação/vazamento/violação/rastreabilidade obrigatória?
Sim = Crítico (0,4%)

2) Não é crítico, mas compromete função/montagem/vedação (ou estética forte com chance alta de reclamação)?
Sim = Grave (1,5%)

3) Se não compromete nada disso e é apenas estética leve/pequena variação aceitável
Tolerável (4,0%)

5.1.3 Regime e tipo de plano

- Regime padrão: Normal

- Tipo padrão: Plano simples

  - Fazer a inspeção/controle de qualidade:

    - Inspeção Visual

- Verificar a integridade das embalagens, verificar se há rachaduras, amassados, arranhões ou outros danos físicos.

- Verificar sujidades e contaminação.

- Verificar coloração, se há manchas ou borrões, fazer comparativo com o padrão aprovado e com o Guia Pantone 2025.

- Conferir código de barra, validade e lote quando aplicável.

- Verificar rotulagem e impressão, o texto deve ser legível sem borrões.

- Verificar tamanho e formato, se estão de acordo com o design aprovado.

- Verificar lacre, não pode estar rompido.

    - Teste Olfativo

- Não deve apresentar odor que indique contaminação.

    - Testes Funcionais

- Verificar aplicação, observar como a sombra adere à pele e se espalha de maneira uniforme.

- Comparar a cor na embalagem com o resultado na pele.

- Verificar a resistência a condições extremas de armazenamento, testar diferentes temperaturas.

      - TESTE EM FRIO (4°C):

- Objetivo: Verificar se a textura endurece, esfarela ou perde pigmentação.

- Passo a passo:

Coloque a sombra em um recipiente fechado e leve à geladeira por 12 a 24 horas. (Evite congelador, pois pode alterar a composição química).

Retire a sombra e aguarde 5 minutos para evitar condensação excessiva.

Passe o pincel ou o dedo sobre a sombra e aplique no braço ou papel branco.

Observe se a pigmentação está igual à temperatura ambiente e se a textura permanece macia.

- Resultado:

Conforme: Mesma pigmentação e textura.
Não Conforme: Esfarelamento, endurecimento ou perda de aderência.

      - TESTE EM CALOR (40°C):

- Objetivo: Verificar se a sombra derrete, amolece ou forma grumos.

- Passo a passo:

Coloque a sombra em um local aquecido a 40°C por 12 a 24 horas.

Pode ser um ambiente quente ou dentro de um forno desligado e pré-aquecido a 40°C.

Retire e deixe descansar por 5 minutos.

Aplique a sombra da mesma forma que no teste frio e observe mudanças na textura e pigmentação.

- Resultado:

Conforme: Mesma pigmentação e textura.
Não Conforme: Derretimento, oleosidade excessiva, textura pegajosa ou mudança de cor.

Se a sombra passar nos dois testes sem alterações significativas na textura e pigmentação, significa que tem boa estabilidade térmica. Caso contrário, pode precisar de ajustes na fórmula para resistir a variações climáticas.

- Verificar resistência da embalagem através do “drop test”.

      - Drop Test:

- Preparação

•	Preencher a embalagem com o produto ou um simulante de mesma densidade.

•	Fechar corretamente a embalagem como se estivesse pronta para o mercado.

- Altura da Queda

•	Geralmente entre 0,50m e 1,0m, simulando a queda de uma prateleira ou da mão do consumidor ou durante o transporte, para produtos até 9Kg.

•	Pode variar conforme normas internas da empresa ou padrões do mercado.

- Superfície de Impacto

•	Piso rígido, como concreto ou madeira compensada, para simular quedas reais.

- Posições de Queda (Testar diferentes ângulos)

•	Vertical (tampa para baixo): verifica se resiste ao impacto

- Horizontal (de lado): testa rachaduras ou quebras na lateral.

- Número de Repetições

•	Normalmente, 3 a 5 quedas por amostra para garantir a confiabilidade. Utilizado porque é um equilíbrio entre robustez do teste e realismo no uso diário, simula o impacto mais comum: queda do produto da pia, bolsa ou bancada.

Critérios de Aprovação

•	Sem esfarelar.

•	Sem quebras ou rachaduras que comprometam o uso.

•	Embalagem ainda funcional.

•	Rótulo e serigrafia intactos (se aplicável).

- DOCUMENTAÇÃO:

Registrar as análises realizadas e anotar se a carga está conforme ou não conforme. Em caso de não conformidade prosseguir com as ações corretivas necessárias.

Anexar fotos e evidências para referência futura.

- CONCLUSÃO:

As amostras aprovadas na inspeção visual deverão ser reembaladas em suas caixas de origem e encaminhadas ao cliente. As caixas inspecionadas deverão receber etiqueta de identificação contendo a indicação “Caixa Inspecionada”, bem como a data da inspeção e o nome do responsável pela atividade. As amostras submetidas a testes destrutivos deverão ser acondicionadas em armários destinados à guarda de amostras de retenção.

- CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do registro: IT 009 – Inspeção / Registro de Maquiagem

Responsável pela coleta: Membros da Qualidade

Responsável pelo acesso: Gestor da Garantia da Qualidade

Local do arquivamento: Computador primário, HD externo e em nuvem

Forma de armazenamento: Meio físico (papel por 1 ano) e eletrônico (digitalizado por 4 anos)

Tempo de guarda: 5 anos

9. ANEXOS:

NA

REGISTRO DE INSPEÇÃO

IT 009 – Inspeção / Registro de Maquiagem

Referência: PQ 001 – Roteiro de Inspeção  ·  IT 009 – Inspeção / Registro de Maquiagem

IDENTIFICAÇÃO

| Produto / descrição |  | Código do cliente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  | Processo FST |  |
| Nota fiscal |  | Lote |  |
| Material |  | Capacidade |  |
| Origem |  | Transporte |  |
| Quantidade recebida |  | Quantidade por caixa |  |
| Nº de caixas recebidas |  | Chegada no CD |  |
| Data da inspeção |  |  |  |

PLANO DE AMOSTRAGEM – ABNT NBR 5426

| Nível de inspeção | ( ) Nível I ( ) Nível II ( ) Especial S2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade amostrada |  | Caixas avaliadas |  |

| Tamanho do lote | Nível I – NQA 1,5% |  |  | Nível II – NQA 1,5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código | Amostra | Ac / Re | Código | Amostra | Ac / Re |
| 281 – 500 unidades | F | 20 | 1 / 2 | H | 50 | 2 / 3 |
| 501 – 1.200 unidades | G | 32 | 1 / 2 | J | 80 | 3 / 4 |
| 1.201 – 3.200 unidades | H | 50 | 2 / 3 | K | 125 | 5 / 6 |
| 3.201 – 10.000 unidades | J | 80 | 3 / 4 | L | 200 | 7 / 8 |
| 10.001 – 35.000 unidades | K | 125 | 5 / 6 | M | 315 | 10 / 11 |
| 35.001 – 150.000 unidades | L | 200 | 7 / 8 | N | 500 | 14 / 15 |
| Acima de 150.000 unidades | M | 315 | 10 / 11 | P | 800 | 21 / 22 |

| Caixas recebidas | 1 | 2 | 3 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | 21 – 30 | 31 – 42 | 43 – 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caixas a avaliar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

VERIFICAÇÕES

| Nº | Análise | Tipo de teste | C | NC | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantidade (a quantidade deve estar de acordo com a NF) | Visual |  |  |  |
| 2 | Integridade Física (sem amassados, arranhões, etc) | Visual |  |  |  |
| 3 | Sujidades/Contaminação | Visual |  |  |  |
| 4 | Coloração/Transparência (a cor deve ser igual ao padrão aprovado, sem manchas, etc) | Visual |  |  |  |
| 5 | Código de barras (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 6 | Valide/Lote | Visual |  |  |  |
| 7 | Rotulagem/Impressão (não deve apresentar borrões, texto deve estar legível) | Visual |  |  |  |
| 8 | Tamanho e Formato (se as dimensões e formato estão de acordo com o design aprovado) | Visual |  |  |  |
| 9 | Lacre (não deve estar rompido) | Visual |  |  |  |
| 10 | Odor (não deve haver odor que indique contaminação e/ou degradação) | Olfativo |  |  |  |
| 11 | Aplicação (a aderência à pele deve ser uniforme) | Funcional |  |  |  |
| 12 | Comparar cor na embalagem com coloração na pele | Funcional |  |  |  |
| 13 | Resistência a temperatura 40ºC | Funcional |  |  |  |
| 14 | Resistência a temperatura 4ºC | Funcional |  |  |  |
| 15 | Resistência (drop test) | Funcional |  |  |  |

C – Conforme · NC – Não conforme · NA – Não aplicável

RESULTADO DA INSPEÇÃO

| Resultado final | ( ) APROVADO ( ) REPROVADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecionado por |  | Data |  |
| Responsável Técnico (nome/CRF) |  |  |  |
| Observação / conclusão |  |  |  |

FOTOS DA INSPEÇÃO

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
| --- | --- | --- |
| Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 |