1.    OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática para a inspeção de Gua Sha, a fim de garantir a qualidade, a segurança de uso, a conformidade dimensional, funcional e visual dos produtos, assegurando que atendam aos padrões aprovados pela Full Service Trading Ltda, pelo cliente e/ou aos desenhos técnicos, amostras padrão e especificações comerciais aplicáveis.

2.    CAMPO DE APLICAÇÃO:

Setor de Garantia de Qualidade

Setor de Recebimento e Conferência de Carga

Setor de Armazenagem, quando aplicável

3.    REFERÊNCIA:

NORMA MIL-STD-105E

ABNT NBR 5426

ASTM D5276

L 001 – Check List Qualidade

PQ 001 – Roteiro de Inspeção

Desenho técnico, amostra padrão aprovada e/ou especificação do cliente

4.    TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Lote - conjunto de unidades do produto, do qual a amostra é retirada e inspecionada para determinar o cumprimento com o critério de aceitação.

Gua Sha - acessório de uso cosmético/estético, geralmente produzido em pedra, vidro, resina, acrílico, metal, plástico ou material similar, destinado à massagem facial ou corporal, deslizamento sobre a pele e apoio à rotina de cuidados pessoais.

Bordas e contornos - regiões de contato com a pele, que devem apresentar acabamento liso, arredondado e seguro, sem rebarbas, lascas, pontas cortantes ou arestas agressivas.

Superfície/acabamento - área externa do produto, que deve estar limpa, polida, íntegra, sem trincas, fissuras, porosidade excessiva, manchas anormais, desprendimento de pintura/revestimento ou irregularidades que comprometam o uso.

C - Conforme

NC - Não conforme

NA - Não Aplicável

5.    DESCRIÇÃO:

5.1 Configuração do Plano de Inspeção por Amostragem (ABNT NBR 5426)

5.1.1 Níveis de inspeção adotados

- Inspeção Geral – Nível I: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas, incluindo análise visual, dimensional e checks funcionais simples.

- Inspeção Geral – Nível II: aplicada quando houver histórico de não conformidades, criticidade do cliente/projeto ou necessidade de maior representatividade da amostra.

- Inspeção Especial – S2: aplicada a ensaios destrutivos, testes com maior consumo de amostra, testes de queda, tração manual ou avaliação de resistência quando aplicável.

5.1.2 NQA por classe de defeito

Crítico: NQA 0,40%

Grave: NQA 1,5%

Tolerável: NQA 4,0%

Regra “pergunta sim/não”

Classifique o defeito respondendo:

1) Há risco de segurança ao usuário, ponta cortante/perfurante, borda agressiva, lasca, trinca com risco de ruptura, contaminação, odor forte, ausência de rastreabilidade obrigatória ou divergência crítica de identificação?
Sim = Crítico (0,40%)

2) Não é crítico, mas compromete função, resistência, acabamento, ergonomia, dimensões, curvatura/contorno, embalagem de proteção ou estética forte com chance alta de reclamação?
Sim = Grave (1,5%)

3) Se não compromete segurança, função, montagem ou aparência principal e representa apenas pequena variação estética aceitável em relação ao padrão aprovado:
Tolerável (4,0%)

5.1.3 Regime e tipo de plano

- Regime padrão: Normal

- Tipo padrão: Plano simples

5.2 Fazer a inspeção/controle de qualidade:

5.2.1    Inspeção Visual

- Verificar a integridade física do produto, identificando quebras, trincas, fissuras, lascas, rachaduras, deformações, arranhões profundos, manchas anormais, bolhas, falhas de polimento ou danos no corpo, bordas, pontas, contornos e demais regiões de contato.

- Verificar presença de rebarbas, pontas cortantes, pontas perfurantes, lascas, bordas agressivas ou acabamento que possa causar desconforto, arranhão ou risco ao usuário durante o manuseio e uso previsto.

- Verificar se há sujidades, partículas, contaminação visível, manchas, resíduos de fabricação, óleo, poeira, mofo ou material estranho aderido ao produto ou à embalagem.

- Verificar coloração, brilho, transparência/opacidade, padrão visual do material, pintura, gravação, impressão, cromia e acabamento superficial, comparando com a amostra padrão aprovada e/ou referência do cliente quando aplicável. Em materiais naturais, pequenas variações de tonalidade e veios podem ser aceitáveis quando previstas no padrão aprovado.

- Verificar uniformidade do polimento, regularidade das bordas, simetria geral, ausência de falhas de acabamento e conformidade do formato com a amostra padrão aprovada.

- Conferir código de barras, lote, validade e demais identificações quando aplicável.

- Verificar rotulagem, embalagem individual, etiqueta ou impressão, garantindo que o texto esteja legível, sem borrões, falhas, rasgos ou informações divergentes.

5.2.2    Teste Dimensional

Confirmar se as dimensões do produto estão em conformidade com o projeto técnico, desenho do fornecedor, amostra padrão aprovada ou especificação do cliente, verificando os parâmetros críticos aplicáveis.

5.2.2.1 Peso do Produto: Avaliar a padronização de peso, com auxílio de balança de precisão, observando desvios que possam indicar variação de material, falta de componentes ou falha no processo produtivo.

5.2.2.2 Comprimento Total: Verificar o comprimento total da Gua Sha com auxílio de paquímetro ou régua calibrada, conforme tolerância especificada.

5.2.2.3 Largura e Altura do Produto: Verificar largura, altura e dimensões externas principais, quando aplicável, comparando com o desenho técnico e/ou amostra padrão.

5.2.2.4 Espessura do Produto: Avaliar a espessura do corpo e das regiões funcionais para garantir resistência, ergonomia e padronização do produto.

5.2.2.5 Curvatura/Contorno: Avaliar o formato, curvatura, ângulos, bordas arredondadas e áreas de contato com a pele, quando aplicável, considerando a função do produto e a amostra padrão aprovada.

5.2.2.6 Embalagem/Proteção: Avaliar dimensões e condição da embalagem individual, berço, pouch, cartucho, plástico protetor ou componentes de proteção, quando aplicável.

5.2.3    Teste Olfativo

- O produto não deve apresentar odor que indique contaminação, degradação do material, mofo, solvente excessivo ou odor incompatível com o padrão aprovado.

5.2.4    Testes Funcionais

Verificar a resistência, ergonomia e conforto de manuseio da gua sha, avaliando se o produto pode ser utilizado sem deformações, lascas, arestas agressivas ou desconforto.

- Avaliar a segurança das bordas, pontas, curvas, cantos e áreas de contato, verificando se não apresentam rebarbas, lascas, aspereza excessiva ou risco de arranhar a pele.

- Realizar simulação de uso, quando aplicável, por deslizamento manual controlado sobre superfície limpa ou material simulante, avaliando conforto, deslizamento, ausência de desconforto, aspereza, arranhão ou desprendimento de partículas.

- Verificar a compatibilidade do produto com sua embalagem de proteção, quando aplicável, garantindo encaixe adequado, ausência de atrito excessivo, risco de quebra, risco de arranhões e facilidade de retirada/armazenamento.

- Verificar se o produto permanece íntegro após o manuseio normal e se mantém acabamento seguro para uso previsto.

- Verificar resistência do produto através do “drop test”, quando aplicável ao projeto, ao cliente ou ao histórico de reclamações. Para materiais naturalmente frágeis, o teste deve ser aplicado somente quando previsto em especificação, amostra padrão, requisito do cliente ou plano de validação.

5.2.4.1 Drop Test:

a) Preparação
Condicionar a amostra como produto pronto para o mercado, incluindo embalagem individual quando aplicável.

b) Altura da Queda
Geralmente entre 0,30 m e 1,0 m, simulando queda de bancada, prateleira, da mão do consumidor ou durante manuseio/transporte. A altura pode variar conforme especificação interna, requisito do cliente, tipo de material ou criticidade do produto.

c) Superfície de Impacto
Piso rígido, como concreto, cerâmica ou madeira compensada, para simular condições reais de queda.

d) Posições de Queda
Testar diferentes posições, incluindo lateral do corpo, borda funcional, ponta/curva e face plana, quando aplicável.

e) Número de Repetições
Normalmente, 3 a 5 quedas por amostra para avaliar a confiabilidade do produto.

Critérios de Aprovação

- Sem quebras, rachaduras, trincas, lascas ou deformações que comprometam o uso.

- Sem surgimento de bordas cortantes, pontas agressivas, partículas soltas, desprendimento de acabamento, pintura ou revestimento.

- Produto permanece funcional e seguro para massagem/deslizamento após o teste.

- Sem surgimento de pontas cortantes, partes perfurantes ou acabamento agressivo.

- Rótulo, embalagem, cartucho, pouch, berço, impressão ou etiqueta permanecem aceitáveis, quando aplicável.

6.    DOCUMENTAÇÃO:

Registrar as análises realizadas e anotar se a carga está conforme ou não conforme. Em caso de não conformidade, prosseguir com as ações corretivas necessárias, segregação do material, comunicação ao responsável e registro conforme procedimento aplicável.

Anexar fotos, evidências, medições, laudos ou observações relevantes para referência futura e rastreabilidade da inspeção.

7.    CONCLUSÃO:

As amostras inspecionadas e aprovadas são reembaladas nas caixas de origem e liberadas conforme fluxo interno. As caixas inspecionadas receberão etiqueta de identificação com os dizeres “caixa inspecionada”, contendo data e nome do responsável pela inspeção, quando aplicável. Produtos reprovados deverão permanecer segregados e identificados até definição da disposição final.

8.    CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do registro: IT 014 – Inspeção / Registro de Gua Sha

Responsável pela coleta: Membros da Qualidade

Responsável pelo acesso: Gestor da Garantia da Qualidade

Local do arquivamento: Computador primário, HD externo e em nuvem

Forma de armazenamento: Meio físico (papel por 1 ano) e eletrônico (digitalizado por 4 anos)

Tempo de guarda: 5 anos

9.    ANEXOS:

Anexo I – Formulário Dimensional

Anexo II – Roteiro de Inspeção

REGISTRO DE INSPEÇÃO

IT 014 – Inspeção / Registro de Gua Sha

Referência: PQ 001 – Roteiro de Inspeção  ·  IT 014 – Inspeção / Registro de Gua Sha

IDENTIFICAÇÃO

| Produto / descrição |  | Código do cliente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  | Processo FST |  |
| Nota fiscal |  | Lote |  |
| Material |  | Capacidade |  |
| Origem |  | Transporte |  |
| Quantidade recebida |  | Quantidade por caixa |  |
| Nº de caixas recebidas |  | Chegada no CD |  |
| Data da inspeção |  |  |  |

PLANO DE AMOSTRAGEM – ABNT NBR 5426

| Nível de inspeção | ( ) Nível I ( ) Nível II ( ) Especial S2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade amostrada |  | Caixas avaliadas |  |

| Tamanho do lote | Nível I – NQA 1,5% |  |  | Nível II – NQA 1,5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código | Amostra | Ac / Re | Código | Amostra | Ac / Re |
| 281 – 500 unidades | F | 20 | 1 / 2 | H | 50 | 2 / 3 |
| 501 – 1.200 unidades | G | 32 | 1 / 2 | J | 80 | 3 / 4 |
| 1.201 – 3.200 unidades | H | 50 | 2 / 3 | K | 125 | 5 / 6 |
| 3.201 – 10.000 unidades | J | 80 | 3 / 4 | L | 200 | 7 / 8 |
| 10.001 – 35.000 unidades | K | 125 | 5 / 6 | M | 315 | 10 / 11 |
| 35.001 – 150.000 unidades | L | 200 | 7 / 8 | N | 500 | 14 / 15 |
| Acima de 150.000 unidades | M | 315 | 10 / 11 | P | 800 | 21 / 22 |

| Caixas recebidas | 1 | 2 | 3 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | 21 – 30 | 31 – 42 | 43 – 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caixas a avaliar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

VERIFICAÇÕES

| Nº | Análise | Tipo de teste | C | NC | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantidade (a quantidade deve estar de acordo com a NF) | Visual |  |  |  |
| 2 | Integridade Física (sem quebras, arranhões, trincas, etc) | Visual |  |  |  |
| 3 | Ausência de rebarbas, lascas, pontas cortantes, pontas perfurantes ou acabamento agressivo | Visual/Funcional |  |  |  |
| 4 | Sujidades/Contaminação (ausência de partículas, manchas, óleo, poeira ou material estranho) | Visual |  |  |  |
| 5 | Coloração/Transparência (a cor deve ser igual ao padrão aprovado, sem manchas, etc) | Visual |  |  |  |
| 6 | Polimento, regularidade e segurança das bordas/contornos | Visual/Funcional |  |  |  |
| 7 | Código de barras (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 8 | Validade/Lote (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 9 | Rotulagem/Impressão (não deve apresentar borrões, texto deve estar legível) | Visual |  |  |  |
| 10 | Peso | Dimensional |  |  |  |
| 11 | Comprimento | Dimensional |  |  |  |
| 12 | Espessura | Dimensional |  |  |  |
| 13 | Espessura e curvatura/contorno funcional | Dimensional |  |  |  |
| 14 | Formato/peças conforme padrão aprovado (quando aplicável) | Visual/Dimensional |  |  |  |
| 15 | Odor: ausência de odor de contaminação, degradação, mofo ou solvente excessivo | Olfativo |  |  |  |
| 16 | Simulação de uso/deslizamento (quando aplicável) | Funcional |  |  |  |
| 17 | Integridade de bordas, contornos, acabamento e componentes decorativos | Funcional |  |  |  |
| 18 | Superfície lisa, sem aspereza, lasca ou desprendimento de partículas | Funcional |  |  |  |
| 19 | Resistência (drop test) – (quando aplicável) | Funcional |  |  |  |

C – Conforme · NC – Não conforme · NA – Não aplicável

ANÁLISES DIMENSIONAIS

| Componente / SKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Peso | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Comprimento total | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Largura | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Espessura do produto | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Curvatura/contorno funcional | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |

| Resultado dimensional | ( ) Aprovado ( ) Reprovado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

RESULTADO DA INSPEÇÃO

| Resultado final | ( ) APROVADO ( ) REPROVADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecionado por |  | Data |  |
| Responsável Técnico (nome/CRF) |  |  |  |
| Observação / conclusão |  |  |  |

FOTOS DA INSPEÇÃO

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
| --- | --- | --- |
| Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 |