- OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática para a inspeção de esponja para maquiagem, a fim de garantir a qualidade e conformidade com os padrões especificados e assegurar que os produtos atendam aos modelos definidos pela Full Service Trading Ltda e pelo cliente.

- CAMPO DE APLICAÇÃO:

Setor de Garantia de Qualidade

Setor de Recebimento e Conferência de Carga

- REFERÊNCIA:

NORMA MIL-STD-105E

NBR 5426

ISO 2248

ASTM D5276

L 001 – Check List Qualidade

PQ 001 – Roteiro de Inspeção

- TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Lote - É um conjunto de unidades do produto, do qual a amostra é retirada e inspecionada para determinar o cumprimento com o critério de aceitação.

C – Conforme

NC – Não conforme

NA – Não Aplicável

- DESCRIÇÃO:

5.1 Configuração do Plano de Inspeção por Amostragem (ABNT NBR 5426)

5.1.1 Níveis de inspeção adotados

- Inspeção Geral – Nível I: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas (visual/dimensional e checks funcionais simples).

- Inspeção Geral – Nível II: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas (visual/dimensional e checks funcionais simples). Quando houver histórico de não conformidades em lotes anteriores

- Inspeção Especial – S2: aplicada a ensaios destrutivos, mais caros ou que consumam amostra (ex.: ruptura/pressão, cortes de solda, ensaios que inutilizam o pouch).

5.1.2 NQA por classe de defeito

Crítico: NQA 0,40%

Grave: NQA 1,5%

Tolerável: NQA 4,0%

Regra “pergunta sim/não”

Classifique o defeito respondendo:

1) Há risco de segurança/contaminação/vazamento/violação/rastreabilidade obrigatória?
Sim = Crítico (0,40%)

2) Não é crítico, mas compromete função/montagem/vedação (ou estética forte com chance alta de reclamação)?
Sim = Grave (1,5%)

3) Se não compromete nada disso e é apenas estética leve/pequena variação aceitável.
Tolerável (4,0%)

5.1.3 Regime e tipo de plano

- Regime padrão: Normal

- Tipo padrão: Plano simples

  - Fazer a inspeção/controle de qualidade:

    - Inspeção Visual

- Verificar a integridade das embalagens, verificar se há rachaduras, amassados, arranhões ou outros danos físicos.

- Verificar sujidades e contaminação.

- Verificar coloração, se há manchas ou borrões, fazer comparativo com o padrão aprovado e com o Guia Pantone 2025.

- Conferir código de barra, validade e lote quando aplicável.

- Verificar rotulagem e impressão, o texto deve ser legível sem borrões.

- Verificar tamanho e formato, se estão de acordo com o design aprovado.

- Verificar coloração da esponja, deve ser homogênea, sem manchas ou descoloração.

    - Teste Olfativo

- Não deve apresentar odor que indique contaminação.

    - Teste de Textura e Elasticidade

- Verificar o toque, a esponja deve ser macia, sem aspereza excessiva.

- Verificar compressão e recuperação, deve retornar rapidamente ao formato original após apertada.

    - Testes Funcionais

- Testar absorção de líquidos, a esponja deve reter a quantidade ideal de base ou corretivo sem desperdiçar produto.

- Testar torção, dobre e torça a esponja para avaliar sua resistência ao rompimento

- DOCUMENTAÇÃO:

Registrar as análises realizadas e anotar se a carga está conforme ou não conforme. Em caso de não conformidade prosseguir com as ações corretivas necessárias.

Anexar fotos e evidências para referência futura.

- CONCLUSÃO:

As amostras inspecionadas e aprovadas são reembaladas nas caixas de origem e enviadas ao cliente. As caixas inspecionadas receberão uma etiqueta de identificação com os dizeres “caixa inspecionada” com data e nome do responsável pela inspeção.

- CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do registro: IT 008 – Inspeção / Registro de Esponja para Maquiagem

Responsável pela coleta: Membros da Qualidade

Responsável pelo acesso: Gestor da Garantia da Qualidade

Local do arquivamento: Computador primário, HD externo e em nuvem

Forma de armazenamento: Meio físico (papel por 1 ano) e eletrônico (digitalizado por 4 anos)

Tempo de guarda: 5 anos

9. ANEXOS:

NA

REGISTRO DE INSPEÇÃO

IT 008 – Inspeção / Registro de Esponja para Maquiagem

Referência: PQ 001 – Roteiro de Inspeção  ·  IT 008 – Inspeção / Registro de Esponja para Maquiagem

IDENTIFICAÇÃO

| Produto / descrição |  | Código do cliente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  | Processo FST |  |
| Nota fiscal |  | Lote |  |
| Material |  | Capacidade |  |
| Origem |  | Transporte |  |
| Quantidade recebida |  | Quantidade por caixa |  |
| Nº de caixas recebidas |  | Chegada no CD |  |
| Data da inspeção |  |  |  |

PLANO DE AMOSTRAGEM – ABNT NBR 5426

| Nível de inspeção | Nível I – amostragem simples normal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade amostrada |  | Caixas avaliadas |  |

| Tamanho do lote | Amostra | Ac / Re – NQA 0,4% | Ac / Re – NQA 1,5% | Ac / Re – NQA 4,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 – 500 unidades | 20 | 0 / 1 | 1 / 2 | 2 / 3 |
| 501 – 1.200 unidades | 32 | 0 / 1 | 1 / 2 | 3 / 4 |
| 1.201 – 3.200 unidades | 50 | 0 / 1 | 2 / 3 | 5 / 6 |
| 3.201 – 10.000 unidades | 80 | 1 / 2 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 10.001 – 35.000 unidades | 125 | 1 / 2 | 5 / 6 | 10 / 11 |
| 35.001 – 150.000 unidades | 200 | 2 / 3 | 7 / 8 | 14 / 15 |
| Acima de 150.000 unidades | 315 | 3 / 4 | 10 / 11 | 21 / 22 |

| Caixas recebidas | 1 | 2 | 3 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | 21 – 30 | 31 – 42 | 43 – 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caixas a avaliar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

VERIFICAÇÕES

| Nº | Análise | Tipo de teste | C | NC | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantidade (a quantidade deve estar de acordo com a NF) | Visual |  |  |  |
| 2 | Integridade Física (sem amassados, arranhões, etc) | Visual |  |  |  |
| 3 | Sujidades/Contaminação | Visual |  |  |  |
| 4 | Coloração (a cor deve ser igual ao padrão aprovado, sem manchas, etc) | Visual |  |  |  |
| 5 | Código de barras (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 6 | Valide/Lote | Visual |  |  |  |
| 7 | Rotulagem/Impressão (não deve apresentar borrões, texto deve estar legível) | Visual |  |  |  |
| 8 | Lacre (não deve estar rompido) | Visual |  |  |  |
| 9 | Odor (não deve haver odor que indique contaminação e/ou degradação) | Olfativo |  |  |  |
| 10 | Temperatura e Umidade de armazenamento (quando aplicável) | Medição |  |  |  |
| 11 | Tamanho e formato | Visual |  |  |  |
| 12 | Uniformidade | Visual |  |  |  |
| 13 | Cor (deve ser homogênea, sem manchas ou descoloração) | Visual |  |  |  |
| 14 | Toque (deve ser macia) | Toque |  |  |  |
| 15 | Compressão | Toque |  |  |  |
| 16 | Absorção de líquidos (a esponja deve reter a quantidade ideal de base ou corretivo sem desperdiçar produto) | Funcional |  |  |  |
| 17 | Torção | Funcional |  |  |  |

C – Conforme · NC – Não conforme · NA – Não aplicável

RESULTADO DA INSPEÇÃO

| Resultado final | ( ) APROVADO ( ) REPROVADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecionado por |  | Data |  |
| Responsável Técnico (nome/CRF) |  |  |  |
| Observação / conclusão |  |  |  |

FOTOS DA INSPEÇÃO

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
| --- | --- | --- |
| Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 |