- OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática para a inspeção de adesivos, a fim de garantir a qualidade e conformidade com os padrões especificados e assegurar que os produtos atendam aos modelos definidos pela Full Brands Group e pelo cliente.

- CAMPO DE APLICAÇÃO:

Setor de Garantia de Qualidade

Setor de Recebimento e Conferência de Carga

- REFERÊNCIA:

NORMA MIL-STD-105E

NBR 5426

ISO 2248

ASTM D5276

L 001 – Check List Qualidade

PQ 001 – Roteiro de Inspeção

- TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Lote - É um conjunto de unidades do produto, do qual a amostra é retirada e inspecionada para determinar o cumprimento com o critério de aceitação.

C – Conforme

NC – Não conforme

NA – Não Aplicável

- DESCRIÇÃO:

Fazer a inspeção/controle de qualidade:

  - Produto Acabado – Adesivo (Patch)

    - Inspeção Visual

- Verificar a integridade das embalagens, verificar se há rachaduras, amassados, arranhões ou outros danos físicos.

- Verificar sujidades e contaminação.

- Verificar coloração, se há manchas ou borrões, fazer comparativo com o padrão aprovado e com o Guia Pantone 2025.

- Conferir código de barra, validade e lote quando aplicável.

- Verificar rotulagem e impressão, o texto deve ser legível sem borrões.

- Verificar tamanho e formato, se estão de acordo com o design aprovado.

- Verificar lacre, não pode estar rompido.

    - Teste Olfativo

Não deve apresentar odor que indique contaminação.

    - Testes Funcionais

- Verificar aderência inicial e após 4-8 horas.

- Avaliar conforto e remoção sem resíduos.

- DOCUMENTAÇÃO:

Registrar as observações e anotar se a carga está conforme ou não conforme. Em caso de não conformidade prosseguir com as ações corretivas necessárias.

Anexar fotos e evidências para referência futura.

- CONCLUSÃO:

As amostras inspecionadas e aprovadas são reembaladas nas caixas de origem e enviadas ao cliente. As caixas inspecionadas receberão uma etiqueta de identificação com os dizeres “caixa inspecionada” com data e nome do responsável pela inspeção.

8. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do registro: IT 011 – Inspeção / Registro de Adesivo

Responsável pela coleta: Supervisores dos setores

Responsável pelo acesso: Gestor da Garantia da Qualidade

Local do arquivamento: Computador primário, HD externo e em nuvem

Forma de armazenamento: Meio físico (papel por 1 ano) e eletrônico (digitalizado por 4 anos)

Tempo de guarda: 5 anos

9. ANEXOS:

NA

REGISTRO DE INSPEÇÃO

IT 011 – Inspeção / Registro de Adesivo

Referência: PQ 001 – Roteiro de Inspeção  ·  IT 011 – Inspeção / Registro de Adesivo

IDENTIFICAÇÃO

| Produto / descrição |  | Código do cliente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  | Processo FST |  |
| Nota fiscal |  | Lote |  |
| Material |  | Capacidade |  |
| Origem |  | Transporte |  |
| Quantidade recebida |  | Quantidade por caixa |  |
| Nº de caixas recebidas |  | Chegada no CD |  |
| Data da inspeção |  |  |  |

PLANO DE AMOSTRAGEM – ABNT NBR 5426

| Nível de inspeção | Nível I – amostragem simples normal – NQA 1,5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade amostrada |  | Caixas avaliadas |  |

| Tamanho do lote | Amostra | Ac / Re |
| --- | --- | --- |
| 281 – 500 unidades | 20 | 1 / 2 |
| 501 – 1.200 unidades | 32 | 2 / 3 |
| 1.201 – 3.200 unidades | 50 | 2 / 3 |
| 3.201 – 10.000 unidades | 80 | 3 / 4 |
| 10.001 – 35.000 unidades | 125 | 4 / 5 |
| 35.001 – 150.000 unidades | 200 | 7 / 8 |
| Acima de 150.000 unidades | 315 | 10 / 11 |

| Caixas recebidas | 1 | 2 | 3 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | 21 – 30 | 31 – 42 | 43 – 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caixas a avaliar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

VERIFICAÇÕES

| Nº | Análise | Tipo de teste | C | NC | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantidade (a quantidade deve estar de acordo com a NF) | Visual |  |  |  |
| 2 | Integridade Física (sem amassados, arranhões, etc) | Visual |  |  |  |
| 3 | Sujidades/Contaminação | Visual |  |  |  |
| 4 | Coloração/Transparência (a cor deve ser igual ao padrão aprovado, sem manchas, etc) | Visual |  |  |  |
| 5 | Código de barras (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 6 | Valide/Lote | Visual |  |  |  |
| 7 | Rotulagem/Impressão (não deve apresentar borrões, texto deve estar legível) | Visual |  |  |  |
| 8 | Tamanho e Formato (se as dimensões e formato estão de acordo com o design aprovado) | Visual |  |  |  |
| 9 | Lacre (não deve estar rompido) | Visual |  |  |  |
| 10 | Odor (não deve haver odor que indique contaminação e/ou degradação) | Olfativo |  |  |  |
| 11 | Verificar aderência na pele (inicial) | Funcional |  |  |  |
| 12 | Avaliar conforto e remoção sem resíduos | Funcional |  |  |  |

C – Conforme · NC – Não conforme · NA – Não aplicável

RESULTADO DA INSPEÇÃO

| Resultado final | ( ) APROVADO ( ) REPROVADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecionado por |  | Data |  |
| Responsável Técnico (nome/CRF) |  |  |  |
| Observação / conclusão |  |  |  |

FOTOS DA INSPEÇÃO

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
| --- | --- | --- |
| Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 |