1.    OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática para a inspeção de escovas de cabelo e pentes, a fim de garantir a qualidade, a segurança de uso, a conformidade dimensional, funcional e visual dos produtos, assegurando que atendam aos padrões aprovados pela Full Service Trading Ltda, pelo cliente e/ou aos desenhos técnicos, amostras padrão e especificações comerciais aplicáveis.

2.    CAMPO DE APLICAÇÃO:

Setor de Garantia de Qualidade

Setor de Recebimento e Conferência de Carga

Setor de Armazenagem, quando aplicável

3.    REFERÊNCIA:

NORMA MIL-STD-105E

ABNT NBR 5426

ASTM D5276

L 001 – Check List Qualidade

PQ 001 – Roteiro de Inspeção

Desenho técnico, amostra padrão aprovada e/ou especificação do cliente

4.    TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Lote - conjunto de unidades do produto, do qual a amostra é retirada e inspecionada para determinar o cumprimento com o critério de aceitação.

Escova de cabelo - produto composto por corpo/base, cabo, almofada, cerdas, pinos, bolinhas protetoras ou outros componentes destinados ao pentear, desembaraçar, modelar ou finalizar os cabelos.

Pente - produto composto por corpo e dentes, destinado ao pentear, dividir ou desembaraçar os cabelos.

Cerdas/Dentes - elementos funcionais que entram em contato com os cabelos e couro cabeludo, devendo apresentar acabamento seguro, firmeza adequada e ausência de pontas cortantes.

C - Conforme

NC - Não conforme

NA - Não Aplicável

5.    DESCRIÇÃO:

5.1 Configuração do Plano de Inspeção por Amostragem (ABNT NBR 5426)

5.1.1 Níveis de inspeção adotados

- Inspeção Geral – Nível I: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas, incluindo análise visual, dimensional e checks funcionais simples.

- Inspeção Geral – Nível II: aplicada quando houver histórico de não conformidades, criticidade do cliente/projeto ou necessidade de maior representatividade da amostra.

- Inspeção Especial – S2: aplicada a ensaios destrutivos, testes com maior consumo de amostra, testes de queda, tração manual ou avaliação de resistência quando aplicável.

5.1.2 NQA por classe de defeito

Crítico: NQA 0,40%

Grave: NQA 1,5%

Tolerável: NQA 4,0%

Regra “pergunta sim/não”

Classifique o defeito respondendo:

1) Há risco de segurança ao usuário, ponta cortante/perfurante, peça solta com risco de ferimento, contaminação, odor forte, ausência de rastreabilidade obrigatória ou divergência crítica de identificação?
Sim = Crítico (0,40%)

2) Não é crítico, mas compromete função, montagem, resistência, encaixe, fixação das cerdas/dentes, acabamento principal ou estética forte com chance alta de reclamação?
Sim = Grave (1,5%)

3) Se não compromete segurança, função, montagem ou aparência principal e representa apenas pequena variação estética aceitável em relação ao padrão aprovado:
Tolerável (4,0%)

5.1.3 Regime e tipo de plano

- Regime padrão: Normal

- Tipo padrão: Plano simples

5.2 Fazer a inspeção/controle de qualidade:

5.2.1    Inspeção Visual

- Verificar a integridade física do produto, identificando quebras, trincas, rachaduras, deformações, amassados, arranhões profundos ou danos no cabo, corpo, base, almofada, dentes, cerdas e demais componentes.

- Verificar presença de rebarbas, pontas cortantes, pontas perfurantes, bordas agressivas ou acabamento que possa causar desconforto ou risco ao usuário.

- Verificar se há sujidades, partículas, contaminação visível, manchas, resíduos de fabricação, óleo, poeira ou material estranho aderido ao produto.

- Verificar coloração, brilho, transparência/opacidade, pintura, gravação, impressão, cromia e acabamento superficial, comparando com a amostra padrão aprovada e/ou referência Pantone quando aplicável.

- Verificar alinhamento, distribuição e uniformidade das cerdas ou dentes, ausência de falhas, ausência de cerdas/dentes tortos em excesso, quebrados, ausentes ou soltos.

- Conferir código de barras, lote, validade e demais identificações quando aplicável.

- Verificar rotulagem, embalagem individual, etiqueta ou impressão, garantindo que o texto esteja legível, sem borrões, falhas, rasgos ou informações divergentes.

5.2.2    Teste Dimensional

Confirmar se as dimensões do produto estão em conformidade com o projeto técnico, desenho do fornecedor, amostra padrão aprovada ou especificação do cliente, verificando os parâmetros críticos aplicáveis.

5.2.2.1 Peso do Produto: Avaliar a padronização de peso, com auxílio de balança de precisão, observando desvios que possam indicar variação de material, falta de componentes ou falha no processo produtivo.

5.2.2.2 Comprimento Total: Verificar o comprimento total da escova ou pente com auxílio de paquímetro ou régua calibrada, conforme tolerância especificada.

5.2.2.3 Largura e Altura do Produto: Verificar largura, altura e dimensões externas principais, quando aplicável, comparando com o desenho técnico e/ou amostra padrão.

5.2.2.4 Espessura do Cabo/Corpo: Avaliar a espessura do cabo, corpo, dorso ou estrutura principal para garantir resistência, ergonomia e padronização do produto.

5.2.2.5 Dentes/Cerdas: Avaliar comprimento, espaçamento, alinhamento e quantidade de dentes ou cerdas, quando aplicável, considerando a função do produto e a amostra padrão aprovada.

5.2.2.6 Encaixe e Fixação: Avaliar dimensões de encaixe entre cabo, base, almofada, pinos, cerdas, peças metálicas ou componentes decorativos, quando aplicável.

5.2.3    Teste Olfativo

- O produto não deve apresentar odor que indique contaminação, degradação do material, mofo, solvente excessivo ou odor incompatível com o padrão aprovado.

5.2.4    Testes Funcionais

- Verificar a resistência e ergonomia do cabo, avaliando se o produto pode ser manuseado sem folgas, trincas, deformação excessiva ou desconforto.

- Avaliar a fixação das cerdas, dentes, pinos, bolinhas protetoras, almofada, base, acabamento decorativo ou demais componentes, verificando se não se soltam durante o manuseio normal.

- Verificar a flexibilidade adequada dos dentes ou cerdas, quando aplicável, sem quebra, soltura, deformação permanente excessiva ou retorno inadequado.

- Realizar ensaio funcional de pentear/desembaraçar, quando aplicável, utilizando mecha padrão ou simulação manual, avaliando desempenho, conforto, ausência de enrosco excessivo e integridade do produto após o teste.

- Verificar se o produto não apresenta arestas, pontas ou rebarbas que possam arranhar o couro cabeludo ou danificar os fios durante o uso previsto.

- Verificar resistência do produto através do “drop test”, quando aplicável ao projeto, ao cliente ou ao histórico de reclamações.

5.2.4.1 Drop Test:

a) Preparação
Condicionar a amostra como produto pronto para o mercado, incluindo embalagem individual quando aplicável.

b) Altura da Queda
Geralmente entre 0,50 m e 1,0 m, simulando queda de prateleira, da mão do consumidor ou durante manuseio/transporte. A altura pode variar conforme especificação interna, requisito do cliente ou criticidade do produto.

c) Superfície de Impacto
Piso rígido, como concreto, cerâmica ou madeira compensada, para simular condições reais de queda.

d) Posições de Queda
Testar diferentes posições, incluindo cabo para baixo, lateral do corpo/base e parte superior/dentes/cerdas, quando aplicável.

e) Número de Repetições
Normalmente, 3 a 5 quedas por amostra para avaliar a confiabilidade do produto.

Critérios de Aprovação

- Sem quebras, rachaduras, trincas ou deformações que comprometam o uso.

- Sem soltura de cerdas, dentes, pinos, bolinhas, almofada, cabo, enfeites ou partes funcionais.

- Produto permanece funcional para pentear/desembaraçar após o teste.

- Sem surgimento de pontas cortantes, partes perfurantes ou acabamento agressivo.

- Rótulo, embalagem, impressão ou etiqueta permanecem aceitáveis, quando aplicável.

6.    DOCUMENTAÇÃO:

Registrar as análises realizadas e anotar se a carga está conforme ou não conforme. Em caso de não conformidade, prosseguir com as ações corretivas necessárias, segregação do material, comunicação ao responsável e registro conforme procedimento aplicável.

Anexar fotos, evidências, medições, laudos ou observações relevantes para referência futura e rastreabilidade da inspeção.

7.    CONCLUSÃO:

As amostras inspecionadas e aprovadas são reembaladas nas caixas de origem e liberadas conforme fluxo interno. As caixas inspecionadas receberão etiqueta de identificação com os dizeres “caixa inspecionada”, contendo data e nome do responsável pela inspeção, quando aplicável. Produtos reprovados deverão permanecer segregados e identificados até definição da disposição final.

8.    CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do registro: IT 012 – Inspeção / Registro de Escovas de Cabelo e Pente

Responsável pela coleta: Membros da Qualidade

Responsável pelo acesso: Gestor da Garantia da Qualidade

Local do arquivamento: Computador primário, HD externo e em nuvem

Forma de armazenamento: Meio físico (papel por 1 ano) e eletrônico (digitalizado por 4 anos)

Tempo de guarda: 5 anos

9.    ANEXOS:

Anexo I – Formulário Dimensional

Anexo II – Roteiro de Inspeção

REGISTRO DE INSPEÇÃO

IT 012 – Inspeção / Registro de Escova de Cabelo e Pente

Referência: PQ 001 – Roteiro de Inspeção  ·  IT 012 – Inspeção / Registro de Escova de Cabelo e Pente

IDENTIFICAÇÃO

| Produto / descrição |  | Código do cliente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  | Processo FST |  |
| Nota fiscal |  | Lote |  |
| Material |  | Capacidade |  |
| Origem |  | Transporte |  |
| Quantidade recebida |  | Quantidade por caixa |  |
| Nº de caixas recebidas |  | Chegada no CD |  |
| Data da inspeção |  |  |  |

PLANO DE AMOSTRAGEM – ABNT NBR 5426

| Nível de inspeção | ( ) Nível I ( ) Nível II ( ) Especial S2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade amostrada |  | Caixas avaliadas |  |

| Tamanho do lote | Nível I – NQA 1,5% |  |  | Nível II – NQA 1,5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código | Amostra | Ac / Re | Código | Amostra | Ac / Re |
| 281 – 500 unidades | F | 20 | 1 / 2 | H | 50 | 2 / 3 |
| 501 – 1.200 unidades | G | 32 | 1 / 2 | J | 80 | 3 / 4 |
| 1.201 – 3.200 unidades | H | 50 | 2 / 3 | K | 125 | 5 / 6 |
| 3.201 – 10.000 unidades | J | 80 | 3 / 4 | L | 200 | 7 / 8 |
| 10.001 – 35.000 unidades | K | 125 | 5 / 6 | M | 315 | 10 / 11 |
| 35.001 – 150.000 unidades | L | 200 | 7 / 8 | N | 500 | 14 / 15 |
| Acima de 150.000 unidades | M | 315 | 10 / 11 | P | 800 | 21 / 22 |

| Caixas recebidas | 1 | 2 | 3 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | 21 – 30 | 31 – 42 | 43 – 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caixas a avaliar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

VERIFICAÇÕES

| Nº | Análise | Tipo de teste | C | NC | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantidade (a quantidade deve estar de acordo com a NF) | Visual |  |  |  |
| 2 | Integridade Física (sem quebras, arranhões, trincas, etc) | Visual |  |  |  |
| 3 | Ausência de rebarbas, pontas cortantes, pontas perfurantes ou acabamento agressivo | Visual/Funcional |  |  |  |
| 4 | Sujidades/Contaminação (ausência de partículas, manchas, óleo, poeira ou material estranho) | Visual |  |  |  |
| 5 | Coloração/Transparência (a cor deve ser igual ao padrão aprovado, sem manchas, etc) | Visual |  |  |  |
| 6 | Alinhamento, distribuição e uniformidade das cerdas ou dentes | Visual/Funcional |  |  |  |
| 7 | Código de barras (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 8 | Valide/Lote (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 9 | Rotulagem/Impressão (não deve apresentar borrões, texto deve estar legível) | Visual |  |  |  |
| 10 | Peso | Dimensional |  |  |  |
| 11 | Comprimento | Dimensional |  |  |  |
| 12 | Largura | Dimensional |  |  |  |
| 13 | Comprimento e espaçamento das cerdas/dentes | Dimensional |  |  |  |
| 14 | Quantidade de cerdas/dentes conforme padrão (quando aplicável) | Visual/Dimensional |  |  |  |
| 15 | Odor: ausência de odor de contaminação, degradação, mofo ou solvente excessivo | Olftativo |  |  |  |
| 16 | Teste de pentear/desembaraçar ou simulação de uso (quando aplicável) | Funcional |  |  |  |
| 17 | Fixação de cerdas, dentes, pinos, bolinhas, almofada, cabo e componentes decorativos | Funcional |  |  |  |
| 18 | Flexibilidade e retorno das cerdas/dentes, sem quebra ou deformação permanente excessiva | Funcional |  |  |  |
| 19 | Resistência (drop test) – (quando aplicável) | Funcional |  |  |  |

C – Conforme · NC – Não conforme · NA – Não aplicável

ANÁLISES DIMENSIONAIS

| Componente / SKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Peso | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Comprimento total | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Largura | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Comprimento das cerdas/dentes | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Espaçamento entre as cerdas/dentes | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |

| Resultado dimensional | ( ) Aprovado ( ) Reprovado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

RESULTADO DA INSPEÇÃO

| Resultado final | ( ) APROVADO ( ) REPROVADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecionado por |  | Data |  |
| Responsável Técnico (nome/CRF) |  |  |  |
| Observação / conclusão |  |  |  |

FOTOS DA INSPEÇÃO

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
| --- | --- | --- |
| Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 |