1.    OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática para a inspeção de apontadores de lápis de maquiagem, a fim de garantir a qualidade, a segurança de uso, a conformidade dimensional, funcional e visual dos produtos, assegurando que atendam aos padrões aprovados pela Full Service Trading Ltda, pelo cliente e/ou aos desenhos técnicos, amostras padrão e especificações comerciais aplicáveis.

2.    CAMPO DE APLICAÇÃO:

Setor de Garantia de Qualidade

Setor de Recebimento e Conferência de Carga

Setor de Armazenagem, quando aplicável

3.    REFERÊNCIA:

NORMA MIL-STD-105E

ABNT NBR 5426

ASTM D5276

L 001 – Check List Qualidade

PQ 001 – Roteiro de Inspeção

Desenho técnico, amostra padrão aprovada e/ou especificação do cliente

4.    TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Lote - conjunto de unidades do produto, do qual a amostra é retirada e inspecionada para determinar o cumprimento com o critério de aceitação.

Apontador de lápis de maquiagem - produto composto por corpo/base, orifício de apontamento, lâmina, parafuso/rebite, tampa e/ou coletor de resíduos, destinado a apontar lápis cosméticos de olhos, boca, sobrancelhas ou similares.

Lâmina - componente metálico responsável pelo corte/apontamento do lápis, devendo estar íntegro, limpo, sem oxidação, firmemente fixado e sem exposição indevida que possa gerar risco de corte fora do uso previsto.

Tampa/Coletor de resíduos - componente destinado a proteger o orifício/lâmina e/ou armazenar resíduos do apontamento, devendo apresentar encaixe adequado, abertura/fechamento funcional e ausência de folgas excessivas.

C - Conforme

NC - Não conforme

NA - Não Aplicável

5.    DESCRIÇÃO:

5.1 Configuração do Plano de Inspeção por Amostragem (ABNT NBR 5426)

5.1.1 Níveis de inspeção adotados

- Inspeção Geral – Nível I: aplicada a inspeções de rotina não destrutivas, incluindo análise visual, dimensional e checks funcionais simples.

- Inspeção Geral – Nível II: aplicada quando houver histórico de não conformidades, criticidade do cliente/projeto ou necessidade de maior representatividade da amostra.

- Inspeção Especial – S2: aplicada a ensaios destrutivos, testes com maior consumo de amostra, testes de queda, tração manual ou avaliação de resistência quando aplicável.

5.1.2 NQA por classe de defeito

Crítico: NQA 0,40%

Grave: NQA 1,5%

Tolerável: NQA 4,0%

Regra “pergunta sim/não”

Classifique o defeito respondendo:

1) Há risco de segurança ao usuário, ponta cortante/perfurante, peça solta com risco de ferimento, contaminação, odor forte, ausência de rastreabilidade obrigatória ou divergência crítica de identificação?
Sim = Crítico (0,40%)

2) Não é crítico, mas compromete função, montagem, resistência, encaixe, fixação da lâmina, abertura/fechamento da tampa ou coletor, acabamento principal ou estética forte com chance alta de reclamação?
Sim = Grave (1,5%)

3) Se não compromete segurança, função, montagem ou aparência principal e representa apenas pequena variação estética aceitável em relação ao padrão aprovado:
Tolerável (4,0%)

5.1.3 Regime e tipo de plano

- Regime padrão: Normal

- Tipo padrão: Plano simples

5.2 Fazer a inspeção/controle de qualidade:

5.2.1    Inspeção Visual

- Verificar a integridade física do produto, identificando quebras, trincas, rachaduras, deformações, amassados, arranhões profundos ou danos no corpo, tampa, coletor de resíduos, orifício de apontamento, lâmina, parafuso/rebite e demais componentes.

- Verificar presença de rebarbas, pontas cortantes/perfurantes, bordas agressivas, lâmina exposta de forma indevida ou acabamento que possa causar desconforto ou risco ao usuário durante o manuseio e uso previsto.

- Verificar se há sujidades, partículas, contaminação visível, manchas, resíduos de fabricação, óleo, poeira ou material estranho aderido ao produto.

- Verificar coloração, brilho, transparência/opacidade, pintura, gravação, impressão, cromia e acabamento superficial, comparando com a amostra padrão aprovada e/ou referência Pantone quando aplicável.

- Verificar alinhamento, posicionamento e fixação da lâmina, ausência de oxidação, ausência de falhas de montagem, parafuso/rebite solto, folgas excessivas, tampa ou coletor mal encaixado.

- Conferir código de barras, lote, validade e demais identificações quando aplicável.

- Verificar rotulagem, embalagem individual, etiqueta ou impressão, garantindo que o texto esteja legível, sem borrões, falhas, rasgos ou informações divergentes.

5.2.2    Teste Dimensional

Confirmar se as dimensões do produto estão em conformidade com o projeto técnico, desenho do fornecedor, amostra padrão aprovada ou especificação do cliente, verificando os parâmetros críticos aplicáveis.

5.2.2.1 Peso do Produto: Avaliar a padronização de peso, com auxílio de balança de precisão, observando desvios que possam indicar variação de material, falta de componentes ou falha no processo produtivo.

5.2.2.2 Comprimento Total: Verificar o comprimento total do apontador com auxílio de paquímetro ou régua calibrada, conforme tolerância especificada.

5.2.2.3 Largura, Altura ou Diâmetro Externo: Verificar largura, altura, diâmetro externo e dimensões principais, quando aplicável, comparando com o desenho técnico e/ou amostra padrão.

5.2.2.4 Diâmetro/Geometria do Orifício de Apontamento: Avaliar as dimensões do orifício de entrada do lápis, canal de apontamento e abertura funcional, garantindo compatibilidade com o lápis de maquiagem especificado.

5.2.2.5 Lâmina e Canal de Corte: Avaliar posicionamento, exposição, alinhamento e distância funcional da lâmina em relação ao orifício/canal de apontamento, quando aplicável.

5.2.2.6 Encaixe e Fixação: Avaliar dimensões e encaixe entre corpo, tampa, coletor de resíduos, lâmina, parafuso/rebite, trava ou componentes decorativos, quando aplicável.

5.2.3    Teste Olfativo

- O produto não deve apresentar odor que indique contaminação, degradação do material, mofo, solvente excessivo ou odor incompatível com o padrão aprovado.

5.2.4    Testes Funcionais

- Verificar a resistência e ergonomia do corpo do apontador, avaliando se o produto pode ser manuseado sem folgas, trincas, deformação excessiva ou desconforto.

- Avaliar a fixação da lâmina, parafuso/rebite, tampa, coletor de resíduos, trava, acabamento decorativo ou demais componentes, verificando se não se soltam durante o manuseio normal.

- Verificar o encaixe, abertura e fechamento da tampa ou coletor de resíduos, quando aplicável, sem travamento, folga excessiva, soltura espontânea ou dificuldade de uso.

- Realizar ensaio funcional de apontamento utilizando lápis de maquiagem padrão compatível, avaliando corte uniforme, formação adequada da ponta, ausência de quebra excessiva da mina, ausência de enrosco/travamento e integridade do apontador após o teste.

- Verificar se o produto não apresenta arestas, pontas, rebarbas ou lâmina exposta fora da região funcional que possam cortar ou ferir o usuário durante o uso previsto.

- Verificar resistência do produto através do “drop test”, quando aplicável ao projeto, ao cliente ou ao histórico de reclamações.

5.2.4.1 Drop Test:

a) Preparação
Condicionar a amostra como produto pronto para o mercado, incluindo embalagem individual quando aplicável.

b) Altura da Queda
Geralmente entre 0,50 m e 1,0 m, simulando queda de prateleira, da mão do consumidor ou durante manuseio/transporte. A altura pode variar conforme especificação interna, requisito do cliente ou criticidade do produto.

c) Superfície de Impacto
Piso rígido, como concreto, cerâmica ou madeira compensada, para simular condições reais de queda.

d) Posições de Queda
Testar diferentes posições, incluindo lateral do corpo, tampa/coletor, região do orifício de apontamento e face oposta, quando aplicável.

e) Número de Repetições
Normalmente, 3 a 5 quedas por amostra para avaliar a confiabilidade do produto.

Critérios de Aprovação

- Sem quebras, rachaduras, trincas ou deformações que comprometam o uso.

- Sem soltura de lâmina, parafuso/rebite, tampa, coletor de resíduos, trava, enfeites ou partes funcionais.

- Produto permanece funcional para apontar lápis de maquiagem após o teste.

- Sem surgimento de pontas cortantes, partes perfurantes ou acabamento agressivo.

- Rótulo, embalagem, impressão ou etiqueta permanecem aceitáveis, quando aplicável.

6.    DOCUMENTAÇÃO:

Registrar as análises realizadas e anotar se a carga está conforme ou não conforme. Em caso de não conformidade, prosseguir com as ações corretivas necessárias, segregação do material, comunicação ao responsável e registro conforme procedimento aplicável.

Anexar fotos, evidências, medições, laudos ou observações relevantes para referência futura e rastreabilidade da inspeção.

7.    CONCLUSÃO:

As amostras inspecionadas e aprovadas são reembaladas nas caixas de origem e liberadas conforme fluxo interno. As caixas inspecionadas receberão etiqueta de identificação com os dizeres “caixa inspecionada”, contendo data e nome do responsável pela inspeção, quando aplicável. Produtos reprovados deverão permanecer segregados e identificados até definição da disposição final.

8.    CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do registro: IT 013 – Inspeção / Registro de Apontador de Lápis de Maquiagem

Responsável pela coleta: Membros da Qualidade

Responsável pelo acesso: Gestor da Garantia da Qualidade

Local do arquivamento: Computador primário, HD externo e em nuvem

Forma de armazenamento: Meio físico (papel por 1 ano) e eletrônico (digitalizado por 4 anos)

Tempo de guarda: 5 anos

9.    ANEXOS:

Anexo I – Formulário Dimensional

Anexo II – Roteiro de Inspeção

REGISTRO DE INSPEÇÃO

IT 013 – Inspeção / Registro de Apontador de Lápis de Maquiagem

Referência: PQ 001 – Roteiro de Inspeção  ·  IT 013 – Inspeção / Registro de Apontador de Lápis de Maquiagem

IDENTIFICAÇÃO

| Produto / descrição |  | Código do cliente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  | Processo FST |  |
| Nota fiscal |  | Lote |  |
| Material |  | Capacidade |  |
| Origem |  | Transporte |  |
| Quantidade recebida |  | Quantidade por caixa |  |
| Nº de caixas recebidas |  | Chegada no CD |  |
| Data da inspeção |  |  |  |

PLANO DE AMOSTRAGEM – ABNT NBR 5426

| Nível de inspeção | ( ) Nível I ( ) Nível II ( ) Especial S2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade amostrada |  | Caixas avaliadas |  |

| Tamanho do lote | Nível I – NQA 1,5% |  |  | Nível II – NQA 1,5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código | Amostra | Ac / Re | Código | Amostra | Ac / Re |
| 281 – 500 unidades | F | 20 | 1 / 2 | H | 50 | 2 / 3 |
| 501 – 1.200 unidades | G | 32 | 1 / 2 | J | 80 | 3 / 4 |
| 1.201 – 3.200 unidades | H | 50 | 2 / 3 | K | 125 | 5 / 6 |
| 3.201 – 10.000 unidades | J | 80 | 3 / 4 | L | 200 | 7 / 8 |
| 10.001 – 35.000 unidades | K | 125 | 5 / 6 | M | 315 | 10 / 11 |
| 35.001 – 150.000 unidades | L | 200 | 7 / 8 | N | 500 | 14 / 15 |
| Acima de 150.000 unidades | M | 315 | 10 / 11 | P | 800 | 21 / 22 |

| Caixas recebidas | 1 | 2 | 3 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | 21 – 30 | 31 – 42 | 43 – 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caixas a avaliar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

VERIFICAÇÕES

| Nº | Análise | Tipo de teste | C | NC | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantidade (a quantidade deve estar de acordo com a NF) | Visual |  |  |  |
| 2 | Integridade Física (sem quebras, arranhões, trincas, etc) | Visual |  |  |  |
| 3 | Ausência de rebarbas, pontas cortantes externas, lâmina exposta indevidamente ou acabamento agressivo | Visual/Funcional |  |  |  |
| 4 | Sujidades/Contaminação (ausência de partículas, manchas, óleo, poeira ou material estranho) | Visual |  |  |  |
| 5 | Coloração/Transparência (a cor deve ser igual ao padrão aprovado, sem manchas, etc) | Visual |  |  |  |
| 6 | Alinhamento, fixação e ausência de oxidação da lâmina/parafuso | Visual/Funcional |  |  |  |
| 7 | Código de barras (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 8 | Validade/Lote (quando aplicável) | Visual |  |  |  |
| 9 | Rotulagem/Impressão (não deve apresentar borrões, texto deve estar legível) | Visual |  |  |  |
| 10 | Peso | Dimensional |  |  |  |
| 11 | Comprimento | Dimensional |  |  |  |
| 12 | Largura | Dimensional |  |  |  |
| 13 | Diâmetro/abertura do orifício de apontamento | Dimensional |  |  |  |
| 14 | Quantidade de componentes conforme padrão (corpo, lâmina, tampa, coletor e parafuso) | Visual/Dimensional |  |  |  |
| 15 | Odor: ausência de odor de contaminação, degradação, mofo ou solvente excessivo | Olfativo |  |  |  |
| 16 | Teste de apontamento com lápis de maquiagem padrão (quando aplicável) | Funcional |  |  |  |
| 17 | Fixação da lâmina, parafuso/rebite, tampa, coletor e componentes decorativos | Funcional |  |  |  |
| 18 | Funcionamento seguro: corte regular, sem quebra excessiva da mina ou travamento | Funcional |  |  |  |
| 19 | Resistência (drop test) – (quando aplicável) | Funcional |  |  |  |

C – Conforme · NC – Não conforme · NA – Não aplicável

ANÁLISES DIMENSIONAIS

| Componente / SKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Peso | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Comprimento total | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Largura | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Diâmetro do orifício de apontamento | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |
| Encaixe da tampa/coletor | Equipamento/Instrumento: | Cód. equipamento: | Especificação / desvio: |
| 1. | 3. | 5. | 7. | 9. |
| 2. | 4. | 6. | 8. | 10. |

| Resultado dimensional | ( ) Aprovado ( ) Reprovado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

RESULTADO DA INSPEÇÃO

| Resultado final | ( ) APROVADO ( ) REPROVADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecionado por |  | Data |  |
| Responsável Técnico (nome/CRF) |  |  |  |
| Observação / conclusão |  |  |  |

FOTOS DA INSPEÇÃO

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
| --- | --- | --- |
| Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 |